Úprava jízdního řádu

v simulačním programu GORDIKON

Název grafikonového souboru

V programu Gordikon je grafikon uložen v souboru  XXNOGVD.DAT, kde XX znamená zkrácené označení verze, aktuální je tedy soubor 21NOGVD.DAT.

Vytvoření vlastního jízdního řádu – rámcový postup

- Původní grafikonový soubor (např. 21NOGVD.DAT) vhodně zazálohujte (např.vytvořením kopie pod názvem 21NOGVD.ZAL).

- Soubor 21NOGVD.DAT upravte podle vlastních návrhů. Popis dat, jejich vysvětlení a podrobnější doporučení naleznete v dalších odstavcích. Soubor musí být před startem simulace uložen ve stejné složce, kde se nachází simulační program.

- Upravenému souboru upravte atributy tak, aby čas vzniku souboru odpovídal času vzniku souboru původního, který jste zazálohovali, tj. 17.3.2000, 8:31:28.

- Spusťte simulaci.

Návrat k původnímu jízdnímu řádu

- Soubor s upraveným jízdním řádem vhodně přejmenujte, např. 21NOGVD.MUJ.

- Původní soubor s jízdním řádem opět přejmenujte na 21NOGVD.DAT.

Popis dat v grafikonovém souboru

Data jsou uspořádána v řádcích. Délka řádku je v souboru konstantní. Prvním a posledním znakem řádku je „x“. První i poslední řádek jsou vyplněny znaky „x“. Při editaci ukončete každý řádek klávesou ENTER. Délku řádku v souboru prosím respektujte. Pro úpravu jsou vhodné jednoduché textové editory (Poznámkový blok a pod.), které k editovanému textu nepřidávají žádné řídící znaky.

Následuje výřez z grafikonového souboru, nad ním orientační označení pozic pro další popis.

000000000011111111112222222222333333333344444 012345678901234567890123456789012345678901234

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x 180 0023 R 629 25 S 30 T T 0037 L x x 280 0023 R 261 22 L 25 T T 0037 S 29280x x 3321 0031 Os 751 22 S 25 T T 0047 S 29321x x 181 0045 R 926 25 S 30 T T 0059 L x x29281 0045 R 162 22 L 25 T T 0059 S 281x x 200 0118 R 227 25 L 30 T T 0128 x x 431 0131 R 712 25 S 30 T T 0143 x x 202 0144 R 227 25 L 30 T T 0154 x x 201 0150 R 712 25 S 30 T T 0158 x x13300 0208 Os 6B6 22 S 20 T T 0242 L 13301x x 203 0210 R 712 25 S 30 T T 0224 x x 182 0218 R 629 25 S 30 T T 0232 L x x 282 0218 R 261 22 L 25 T T 0232 S 29282x x29973 0220 MSv 1 2 22 A 25 T F 0231 A 2973x x29975 0232 Sv 1 2 22 L 25 T F 0251 S 2975x x 183 0245 R 926 25 S 30 T T 0259 L x x..........

| Pozice | Význam |
| --- | --- |
| 0 | Ohraničovací znak „x“ |
| 1–5 | Číslo vlaku zarovnané napravo: pokud se v oblasti číslo mění, nové je na pozicích 39-43, program umí jen jednu změnu čísla vlaku. |
| 6 | Rezerva |
| 7-10 | Čas příjezdu Soubor je uspořádán takto: - nejprve vlaky seřazené podle času příjezdu, - následují nákladní vlaky pro náhodný výběr seřazené podle čísel; čas příjezdu u těchto vlaků je vždy „9999“, program odsud vybírá vstupující vlak náhodně. |
| 11 | Rezerva |
| 12-15 | Druh vlaku: má-li druh vlaku jako první znak „M“, program s ním pracuje jako s jednotkou a na 23. pozici znak “A“, vlak se při změně směru neobjíždí. Přípustné druhy vlaků jsou: EN, EC, IC, Ex, R, Sp, Os, Sv, Nex, Rn, Vn, Pn, Mn, Pv, Lv. Vlak Pv je zachováván jako pozůstatek minulosti. Přidáním znaku „M“ na první pozici v druhu vlaku a znaku „A“ na 23. pozici v řádku je u vlaků osobní dopravy možno určit, že vlak bude zpracován jako ucelená jednotka bez nutnosti objíždění při úvrati, např. vlaky MR, MOs, MSp. |
| 16 | Vstupní stanice (obvod) je kódována takto: 1 Odstavné nádraží 2 Dětmarovice 3 Vjezdové nádraží 4 Kontejnerové překladiště 5 Seřaďovací nádraží 6 Orlová 7 Ostrava hl.n. 8 Bohumín - Vrbice 9 Chałupki |
| 17 | Určená staniční kolej v osobním nádraží: vyplňuje se u zastavujících, výchozích a končících vlaků s přepravou cestujících, číslo odkazuje na příslušné číslo staniční koleje, kolej č. 11 je zakódována znakem „B“ |
| 18 | Výstupní stanice (obvod): kódování shodné se znaky na 16. pozici. Poznámka: Vzhledem k tomu, že zabezpečovací zařízení neumožňuje stavění vlakových cest směrem do obvodu seřaďovacího nádraží, neurčujte prosím vlakům cílovou stanici „5“. Znak „0“ (nula) se uvádí u lokomotivních vlaků operativního určení, jejichž jízdu je možno příkazem určit kdekoliv v obvodu osobního nádraží a obou přednádraží. |
| 19 | Rezerva |
| 20-21 | Stanovená rychlost vlaku v m/s – viz příloha 2 |
| 22 | Rezerva |
| 23 | Směr jízdy: směr v obraze zleva doprava je „S“, opačný „L“, znakem „A“ se vyjadřuje u ucelených jednotek pohyblivost vlaku oběma směry |
| 24 | Rezerva |
| 25-26 | Délka vlaku v desítkách m: u vlaků osobní dopravy je programem přebírána z dat beze změny, u nákladních vlaků může být změněna v rozmezí (-6, +5), vlak je tedy potom kratší až o 60 m nebo naopak delší až o 50 m. Předpokládá se, že ve sl. 25-26 je max.hodnota 65, tedy 650 m. |
| 27 | Rezerva |
| 28 | Pohyblivost vlaku: na počátku zatím vždy „T“ – true, pravda, vlak pohyblivý |
| 29 | Rezerva |
| 30 | Nutnost jízdy na kolej s nástupištěm: „T“ – true, pravda, „F“ – false, nepravda |
| 31 | Rezerva |
| 32-35 | Čas odjezdu: u vlaků s náhodným vstupem vždy „9999“, u vlaků jedoucích v trase Chałupki – Vrbice a zpět vždy „9999“ |
| 36 | Rezerva |
| 37 | Nový směr jízdy: je-li u vlaku měněn, příp. znak „A“ u ucelených jednotek |
| 38 | Rezerva |
| 39-43 | Nové číslo vlaku: je-li u vlaku měněno |
| 44 | Ohraničovací znak „x“ |

Rychlost jízdy vlaku během simulace

Aktuální rychlost vlaku je ovlivňována:

- stanovenou rychlostí (uvedena v jízdním řádu)

- dovolenou rychlostí v konkrétní vlakové cestě

Při jízdě po zhlaví stanice respektují vlaky rychlostní omezení návěštěné hlavními návěstidly.

Délka pobytu

Pro vlak sestávající z ucelené jednotky (úvodní písmeno „M“ v druhu vlaku) stanovte pobyt pro vykonání úvratě nejméně 4 minuty.

Pro vlak s lokomotivou, který je nutno objíždět, vezměte v úvahu nutný čas na objíždění lokomotivy a délku vlaku. Po objetí vlaku a přistavení lokomotivy na soupravu bude vlak pohotov k odjezdu nejdříve po době tpoh = 2 + (d / 5) [min], kde d je délka vlaku v desítkách metrů. Výjimkou jsou Sv vlaky před odjezdem do odstavného nádraží, kde pobyt je určen náhodně v rozsahu 3-11 min.

S výjimkou vlaků vstupujících ze seřaďovacího nádraží a přepřahaných na přednádraží dovoluje program pouze jednoduché objíždění úvraťového vlaku, bez složitějších kombinací v obratech lokomotiv.

Počet vlaků v grafikonovém souboru

Program zpracuje nejvýše 999 řádků grafikonového souboru. Pro dostatečně pestrý provoz je vhodné, aby soubor měl alespoň 200 - 250 řádků. Neopomeňte do něj zařadit také vlaky s náhodným vstupem (čas vstupu „9999“), alespoň několik desítek.

Doporučení k sestavě jízdního řádu

Jako základ použijte vlaky trasované v původním originálním souboru a měňte jejich čísla, vstupní čas, pobyty a obraty souprav.

Úprava jízdního řádu v simulačních programech

Multikon, Multi-1, Multi-2, Multi-3

Název grafikonového souboru

V programu MULTIKON je grafikon uložen v souboru GVD_00.DAT, v programu MULTI-1 v souboru GVD_01.DAT, v programu MULTI-2 v souboru GVD_02.DAT atd.

Vytvoření vlastního jízdního řádu – rámcový postup

- Původní grafikonový soubor (např. GVD_03.DAT) vhodně zazálohujte (např.vytvořením kopie pod názvem GVD_03.ZAL).

- Soubor GVD_03.DAT upravte podle vlastních návrhů. Popis dat, jejich vysvětlení a podrobnější doporučení naleznete v dalších odstavcích. Soubor musí být před startem simulace uložen ve stejné složce, kde se nachází simulační program.

- Vytvořte si spouštěcí dávkový soubor, např. start.bat. Do toho souboru zapište příkaz ke startu simulace s parametrem, konkrétně s aktuálně platným datem. Např. pro start programu MULTI-3 8. dne v běžném měsíci je třeba do dávkového souboru zapsat: „multi-3.exe 8“.

- Spouštěcí dávkový soubor uložte do stejné složky, kde se nachází simulační program.

- Simulaci spusťte dávkovým souborem. Při úvodní kontrole dat bude otestován pouze soubor s konfiguračními daty kolejiště, autenticita grafikonového souboru nebude ověřována.

Návrat k původnímu jízdnímu řádu

- Soubor s upraveným jízdním řádem vhodně přejmenujte, např. GVD_03.MUJ.

- Původní soubor s jízdním řádem opět přejmenujte na GVD_03.DAT.

Popis dat v grafikonovém souboru

Data jsou uspořádána v řádcích. Délka řádku je v souboru konstantní. Prvním a posledním znakem řádku je „x“. Při editaci ukončete každý řádek klávesou ENTER. Délku řádku v konkrétním souboru prosím respektujte. Pro úpravu jsou vhodné jednoduché textové editory (Poznámkový blok a pod.), které k editovanému textu nepřidávají žádné řídící znaky.

Následuje výřez z grafikonového souboru, nad ním orientační označení pozic pro další popis. Stanice jsou zakódovány velkými písmeny (viz tabulka v příloze 1).

0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890

x26242 2301 Os zRFR 33 L 16 T T26245 S 26243N0501M0300L0501 x x 119 2303 IC O Q 44 S 22 T T A0400B0200C0200 x x 1617 2308 Sp O R 39 S 21 T T A0400B0200C0200 x x 6242 2313 Os zQ O 33 L 18 T T I0501H0501G0301 x x 6243 2314 Os zO Q 33 S 18 T T A0501B0400C0201 x x11617 2349 Sp O RP39 S 21 T T A0400B0200C0200 x x 32 2352 EN Q O 44 L 22 T T I0400H0300G0300 x x76520 2354 Lv R F 22 L 02 T F 1619 1619A0400B0200C0200 x x 1618 2358 Sp RFR 39 L 21 T T76501OS 1619A0400B0200C0200 x x40081 9999 Nex O Q 33 S 40 T F A0600B0200C0300 x x40083 9999 Nex O Q 33 S 40 T F A0600B0200C0300 x x76501 2338 Lv O 22 S 02 T F I0000J0300O0300 x x..........

| Pozice | Význam |
| --- | --- |
| 0 | Ohraničovací znak „x“ |
| 1–5 | Číslo vlaku zarovnané napravo: pokud se v oblasti číslo mění, nové je na pozicích 39-43, program umí jen jednu změnu čísla vlaku. |
| 6 | Rezerva |
| 7-10 | Čas odjezdu z vnější vstupní stanice vlaku nebo čas odjezdu Lv vlaku z vnitřní stanice oblasti Soubor je uspořádán takto: - nejprve vlaky seřazené podle času vstupu, - následují nákladní vlaky pro náhodný výběr seřazené podle čísel; čas u těchto vlaků je vždy „9999“, program odsud vybírá vstupující vlak náhodně, - poslední je skupina odjezdových Lv vlaků začínajících jízdu uvnitř oblasti; vlaky jsou seřazeny podle času. |
| 11 | Rezerva |
| 12-15 | Druh vlaku: zastávkový Os vlak má na 15. pozici znak „z“. Takový vlak staví ve všech zastávkách bez výběru; má-li druh vlaku jako první znak „M“, program s ním pracuje jako s jednotkou, vlak se při změně směru neobjíždí, týká se i Mn vlaku. Přípustné druhy vlaků jsou: EN, EC, IC, Ex, R, Sp, Os, Sv, Nex, Rn, Vn, Pn, Mn, Pv, Lv. Vlak Pv je zachováván jako pozůstatek minulosti. Přidáním znaku „M“ na první pozici je u vlaků osobní dopravy možno určit, že vlak bude zpracován jako ucelená jednotka bez nutnosti objíždění při úvrati, např. vlaky MR, MOs, MSp. |
| 16 | Výchozí stanice: zpravidla některá ze vstupních stanic, u lokomotivních vlaků trasovaných zvnitřku oblasti se nevyplňuje |
| 17 | Úvraťová (přepřahová, přečíslovací) stanice: nekoná-li vlak úvrať (přepřah, přečíslování), nevyplněno |
| 18 | Konečná stanice: zpravidla některá z výstupních stanic; u Lv vlaků pro postrk příslušná koncová stanice trasy Lv vlaku |
| 19 | Omezení jízdy (účinkuje pouze u skupiny vlaků s definovaným časem vstupu do oblasti): nevyplněno jede denně 1-7 jede v příslušný den v týdnu 8 jede v pracovnídny, tedy 1-5 9 jede v 6,7 P zvláštní vlak, objevuje se náhodně |
| 20-21 | Stanovená rychlost vlaku v m/s: používají se rychlosti, jejichž převod na km/h dává hodnotu dělitelnou deseti (pro výpis v okně „INFO“) – viz příloha 2 |
| 22 | Pro vyznačení mimořádností, příp. manipulace u vlaku: velké písmeno postrkovací stanice; vlak musí dostat postrk nejpozději v této stanici, bez postrku z takto určené postrkovací stanice neodjede malé písmeno převedeno na velké: stanice pro povinné vykonání NTP (nácestné technické prohlídky) v trvání stanoveného pobytu v této stanici otazník náhodně může vyžadovat přidání postrku v jedné ze stanic oblasti; tato stanice je v příloze 1 označena zkratkou „náh. pk“. Upozornění: toto určení postrkovací stanice se týká pouze vlaků s možností vzniku náhodného požadavku na postrk! vykřičník náhodně může vézt mimořádnou zásilku |
| 23 | Směr jízdy: směr v obraze zleva doprava je „S“, opačný „L“ |
| 24 | Rezerva |
| 25-26 | Délka vlaku v desítkách m U vlaků osobní dopravy je programem přebírána z dat beze změny, u nákladních vlaků s počátečním dvojčíslím 59 a 69 také, u ostatních nákladních vlaků je hodnota ve sl. 25-26 náhodně měněna v rozmezí (-5, +4), vlak je tedy potom kratší až o 50 m nebo naopak delší až o 40 m. Předpokládá se, že ve sl. 25-26 je max. hodnota 65, tedy 650 m. |
| 27 | Rezerva |
| 28 | Pohyblivost vlaku: na počátku zatím vždy „T“ - true, pravda, vlak pohyblivý |
| 29 | Rezerva |
| 30 | Nutnost jízdy na kolej s nástupištěm: tato nutnost se bere v úvahu jen ve stanicích, kde má vlak stanovený pobyt „T“ – true, pravda, „F“ – false, nepravda |
| 31-35 | Pro obrat lokomotivy: vyplňuje se, je-li odlišný od obratu soupravy, popř. jde-li o obrat od končícího lokomotivního vlaku |
| 36 | Kód cílové stanice lokomotivního vlaku trasovaného zvnitřku oblasti (viz ) |
| 37 | Nový směr jízdy: vyplňuje se, pokud se u vlaku mění směr, číslo nebo vlak v oblasti přepřahá. |
| 38 | Rezerva |
| 39-43 | Nové číslo vlaku: nemění-li se u vlaku číslo, nevyplněno; vyplňuje se také u končícího Lv, a to číslem vlaku, na který lokomotiva nastupuje |
| U vlaků s vyplněným sloupcem 16, tedy vstupujících do oblasti zvnějšku |  |
| 44 | Kód druhé stanice v trase vlaku |
| 45-46 | Jízdní doba z první do druhé stanice v trase vlaku |
| 47-48 | Pobyt v druhé stanici v trase vlaku, zatím max. 99 minut |
| 49 | Kód třetí stanice v trase vlaku |
| 50-51 | Jízdní doba ze druhé do třetí stanice v trase vlaku |
| 52-53 | Pobyt v třetí stanici v trase vlaku, zatím max. 99 minut |
| 54 | Kód čtvrté stanice v trase vlaku |
| 56-57 | Jízdní doba ze třetí do čtvrté stanice v trase vlaku |
| 58-59 | Pobyt ve čtvrté stanici v trase vlaku, zatím max. 99 minut |
|  | Opakuje se v pětiznakových skupinách, posledních 5 vyplněných pozic má následující význam: |
| 1 znak | Kód výstupní nebo koncové stanice |
| 2 znaky | Jízdní doba z předchozí do této stanice |
| 2 znaky | Pobyt v této stanici (zatím nevyužíváno) |
| poslední znak | Ohraničovací znak „x“ |
|  U vlaků s nevyplněným sloupcem 16, tedy výchozích Lv zvnitřku oblasti |  |
| 44 | Kód výchozí stanice lok. vlaku |
| 45-46 | „00“ |
| 47-48 | „00“ |
| 49 | Kód druhé stanice v trase vlaku |
| 50-51 | Jízdní doba z první do druhé stanice v trase vlaku |
| 52-53 | Pobyt v druhé stanici v trase vlaku, zatím max. 99 minut |
| 54 | Kód třetí stanice v trase vlaku |
| 56-57 | Jízdní doba z druhé do třetí stanice v trase vlaku |
| 58-59 | Pobyt ve třetí stanici v trase vlaku, zatím max. 99 minut |
|  | Opakuje se v pětiznakových skupinách, posledních 5 vyplněných pozic má následující význam: |
| 1 znak | Kód výstupní nebo koncové stanice |
| 2 znaky | Jízdní doba z předchozí do této stanice |
| 2 znaky | Pobyt v této stanici (zatím nevyužíváno) |
| poslední znak | Ohraničovací znak „x“ |

V koncové, resp. výstupní stanici je vhodné zapsat alespoň jednominutový pobyt. Trasování vlaků (kromě těch se vstupním časem „9999“) je možno během sestavování jízdního řádu průběžně kontrolovat zobrazovacím programem GRAFIK. Program je k dispozici na www.softikon.wz.cz.

S využitím popsaných pravidel je možno vytvořit vlaky, u nichž je obrat lokomotivy zapsaný na pozici 31-35 nezávislý na obratu soupravy1 a také končící lokomotivní vlaky se stanoveným obratem lokomotivy2 na určitý vlak. Lokomotivě od vlaku je také možno určit odstup3 ve formě lokomotivního vlaku. Trasy lokomotivních vlaků začínající uvnitř oblasti musí být v souboru s GVD zařazeny na jeho konci4, až za nákladními vlaky s náhodným vstupem (vstupním časem „9999“) a seřazeny podle času (viz níže výřez ze souboru). Obraty lokomotiv je nutno definovat s ohledem na případné omezení  jízdy příslušných vlaků – např. omezení jízdy Lv 76520 se musí shodovat s omezením jízdy vlaku 1618/1619. V případě nesouladu by v některých dnech mohla lokomotiva chybět, v jiných přebývat.

| 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | Pozn. |
| --- | --- |
| x26242 2301 Os zRFR 33 L 16 T T26245 S 26243N0501M0300L0501 x x 119 2303 IC O Q 44 S 22 T T A0400B0200C0200 x x 1617 2308 Sp O R 39 S 21 T T A0400B0200C0200 x x 6242 2313 Os zQ O 33 L 18 T T I0501H0501G0301 x x 6243 2314 Os zO Q 33 S 18 T T A0501B0400C0201 x x11617 2349 Sp O RP39 S 21 T T A0400B0200C0200 x x 32 2352 EN Q O 44 L 22 T T I0400H0300G0300 x x76520 2354 Lv O F 22 L 02 T F 1619 1619I0500H0400G0400 x x 1618 2358 Sp RFR 39 L 21 T T76501OS 1619A0400B0200C0200 x x40081 9999 Nex O Q 33 S 40 T F A0600B0200C0300 x x40083 9999 Nex O Q 33 S 40 T F A0600B0200C0300 x x76501 2338 Lv O 22 S 02 T F I0000J0300O0300 | 1 2 3 4 |

Další ukázky možných manipulací s vlakem

| 0000000000111111111122222222223333333333444444444455555555556 0123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890 | Pozn. |
| --- | --- |
| x62086 1424 Pn RFQ 22 L 48 T F S 62087N0800M0400L0400 x x62088 1424 Pn RFQ 22 L 48 T F61091 S 62089N0800M0400L0400 x x62090 1424 Pn RFQ 22 L 48 T F76402PS 62091N0800M0400L0400 x x62880 1424 Pn RFO 22 L 48 T F76491RL 62488N0800M0400L0400 x | 5 6 7 8 |

5	Vlak 62086 koná úvrať ve stanici L, lokomotiva určena pro objíždění, vlak 62086 pokračuje jako 62087.

6	Vlak 62088 koná úvrať ve stanici L, lokomotiva určena pro vlak 61091, vlak 62088 pokračuje jako 62089.

7	Vlak 62090 koná úvrať ve stanici L, lokomotiva určena pro odjezd jako Lv 76402 do stanice P, vlak 62090 pokračuje jako 62091.

8	Vlak 62880 ve stanici L přepřahá a mění číslo, lokomotiva určena pro odjezd jako Lv 76491 do stanice R, vlak 62880 pokračuje jako 62488.

Rychlost jízdy vlaku během simulace

Aktuální rychlost vlaku je ovlivňována:

- stanovenou rychlostí (uvedena v jízdním řádu),

- traťovou rychlostí (uvedena ve zjednodušené mapě oblasti v menu simulace),

- sklonovými poměry tratě,

- dovolenou rychlostí v konkrétní vlakové cestě,

- časovou odchylkou vůči grafikonu.

Vlaky s náhodným vstupem (vstupní čas „9999“) jedou na trati mezi stanicemi obvykle stanovenou rychlostí, není-li traťová rychlost nižší. Při jízdě do stoupání je rychlost nižší v závislosti na sklonu.

Vlaky s určeným vstupním časem, které jsou opožděny, jedou na trati mezi stanicemi obvykle stanovenou rychlostí, není-li traťová rychlost nižší. Při jízdě do stoupání je rychlost nižší v závislosti na sklonu. Snížení rychlosti je výraznější u nákladních vlaků.

Vlaky s určeným vstupním časem, které jedou včas, jedou na trati mezi stanicemi o něco nižší, než stanovenou rychlostí, není-li traťová rychlost ještě nižší. Při jízdě do stoupání je rychlost nižší v závislosti na sklonu. Snížení rychlosti je výraznější u nákladních vlaků.

Při jízdě po zhlaví stanice respektují vlaky rychlostní omezení návěštěné hlavními návěstidly. Vjíždí-li vlak do stanice na návěst, podle níž očekává zastavení, případný dodatečně dovolený průjezd se uskutečňuje mírně sníženou rychlostí.

Délka pobytu v úvraťové stanici

Pro vlak sestávající z ucelené jednotky (úvodní písmeno „M“ v druhu vlaku) stanovte pobyt pro vykonání úvratě nejméně 4 minuty.

Pro vlak s lokomotivou, který je nutno objíždět, vezměte v úvahu nutný čas na objíždění lokomotivy a délku vlaku. Po objetí vlaku a přistavení lokomotivy na soupravu bude vlak pohotov k odjezdu nejdříve po době tpoh = 3 + (d/6) [min], kde d je délka vlaku v desítkách metrů.

V případě, že nová lokomotiva nastupuje od jiné soupravy, resp. dojede jako lokomotivní vlak, vezměte v úvahu, kdy bude lokomotiva k dispozici. Po přistavení lokomotivy na soupravu bude vlak pohotov k odjezdu nejdříve po době tpoh (viz výše).

Počet vlaků v grafikonovém souboru

Program zpracuje nejvýše 999 řádků grafikonového souboru. Pro dostatečně pestrý provoz je vhodné, aby soubor měl alespoň 250 - 300 řádků. Neopomeňte do něj zařadit také vlaky s náhodným vstupem (čas vstupu „9999“), alespoň několik desítek.

Doporučení k sestavě jízdního řádu

Jako základ použijte vlaky trasované v původním originálním souboru a měňte jejich čísla, vstupní čas, pobyty ve stanicích a obraty lokomotiv.

Příloha 1

Kódy dopraven

|  | MULTIKON | MULTI-1 | MULTI-2 | MULTI-3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Nebákov | Rolava | Plzeň Jižní předměstí | Libeň | A |
| B | Odb. Bukovec | Polnička | Křimice | Malešice | B |
| C | Tuhaň náh. pk | Lom Cimrman | Kozolupy | Běchovice | C |
| D | Bílý Kříž | Žárová | Plešnice | Úvaly | D |
| E | Harta | Stříbrná | Pňovany | Český Brod náh. pk | E |
| F | Razová | Dvorce | Vranov u Stříbra | Poříčany | F |
| G | Berštejn | Kunštát náh. pk | Stříbro | Pečky | G |
| H | Skřípov | Odb. Vahaneč | Milíkov | Velim | H |
| I | Lindava | Rejštejn | Svojšín náh. pk | Sadská | I |
| J | Kristiánov | Výh. Frymburk | Ošelín | Plaňany | J |
| K | Výh. Klokočka | Suchý Vrch | Pavlovice | Kolín | K |
| L | Šance | Leskové | Brod nad Tichou | ŽZO Cerhenice | L |
| M | Výh. Souš | CHZ Heimritz | Planá u Mar. Lázní |  | M |
| N | Pláně | Podolsko | Chodová Planá |  | N |
| O | Modrava | Zvíkovec | Mariánské Lázně |  | O |
| P | Důl Grimsel | Hřebeč | Valy u Mar. Lázní |  | P |
| Q | Vidly |  | Lázně Kynžvart |  | Q |
| R | Rozmezí |  | Dolní Žandov |  | R |
| S | Elektrárna Osečná |  | Salajna |  | S |
| T |  |  | Lipová u Chebu |  | T |
| U |  |  | Cheb |  | U |
| V |  |  | Trpísty |  | V |
| W |  |  | Bor u Tachova |  | W |
| X |  |  | Tachov |  | X |
| Y |  |  | Ovesné Kladruby |  | Y |

Příloha 2

Základní rychlosti vlaků

Pro získání přehledu neželezniční obsluhy simulátoru zobrazuje tabulka základní rychlosti vlaků podle předpisů ČD, které nesmějí být překročeny při sestavě jízdního řádu. Rychlost konkrétního vlaku je odstupňována podle druhu vlaku, traťových poměrů a technických podmínek železničních kolejových vozidel.

| Druh vlaku | Rychlost |  |
| --- | --- | --- |
|  | km/h | m/s |
| Expresní vlaky, rychlíky, spěšné, osobní a soupravové vlaky | 160 | 44 |
| Vlaky nákladní dopravy, brzděné I. způsobem brzdění | 120 | 33 |
| Vlaky nákladní dopravy, brzděné II. způsobem brzdění | 100 | 28 |
| Vlaky osobní dopravy s postrkovým nebo vloženým hnacím vozidlem, které není dálkově řízeno z vedoucího nebo vlakového hnacího vozidla | 100 | 28 |
| Ostatní vlaky nákladní dopravy, brzděné II. způsobem brzdění a vlaky nákladní dopravy s vloženou nebo postrkovou lokomotivou (lokomotivami), zapojenou na průběžnou brzdu | 100 | 28 |
| Lokomotivní vlaky (vyjma zkušebních jízd), není-li v příslušných předpisech pro některé řady hnacích vozidel uvedena rychlost nižší | 80 | 22 |
| Vlaky s postrkem nezapojeným na průběžnou brzdu (nezavěšený postrk) | 80 | 22 |
| Vlaky s pojízdnými jeřáby, s koncově naloženými vozidly, vlaky nákladní dopravy s nečinným hnacím vozidlem nezapojeným na průběžnou brzdu | 70 | 19 |
| Vlaky, v nichž jsou zařazeny nákladní vozy o rozchodu 1520 mm, převázané na rozchod 1435 mm | 65 | 18 |
| Vlaky se zásilkami mimořádné délky naloženými na dvou vozech spojených nákladem nebo tuhou spojkou | 50 | 14 |
| Sunuté vlaky | 30 | 08 |
| Sunuté vlaky, v nichž jsou zařazeny vozy se středními nárazníky (neplatí pro spřáhla Scharfenberg a SA3) | 15 | 04 |
| Rychlosti uvedené jako doplnění číselné řady pro příp. použití při jemnějším odlišení druhů vlaků | 150 140 130 110 90 60 40 20 | 42 39 36 30 25 17 11 06 |

| Druh vlaku | Rychlost |  |
| --- | --- | --- |
|  | km/h | m/s |
| Zatím neexistující vlak – určeno pro budoucí simulátory nebo pro ty, kteří se chtějí alespoň kochat výpisem v okně „INFO“ (i když traťové poměry stávajících simulátorů tyto rychlosti neumožňují) | 230 200 180 | 64 56 50 |

Příloha 3

Pořadí důležitosti vlaků

Při sestavě jízdního řádu je rozhodující pořadí druhů vlaků podle důležitosti.

V případě mimořádností v drážní dopravě (zpoždění vlaků, výluky kolejí, odklony vlaků pro nesjízdnost traťových úseků, zavedení mimořádných vlaků, odstranění následků mimořádných událostí apod.) by měla obsluha simulátoru zajišťovat řízení drážní dopravy tak, aby přednost v jízdě měly vlaky podle následujícího pořadí:

- mezistátní vlaky EuroCity (EC) příp EuroNight (EN),

- mezistátní vlaky InterCity (IC) a vnitrostátní vlaky InterCity s označením SuperCity (SC),

- vnitrostátní vlaky InterCity,

- ostatní mezistátní expresní vlaky (Ex),

- ostatní vnitrostátní expresní vlaky,

- mezistátní rychlíky (R),

- vnitrostátní rychlíky,

- mezistátní spěšné vlaky (Sp),

- mezistátní nákladní expresní vlaky (NEx),

- vnitrostátní nákladní expresní vlaky pro přepravu pošty,

- vnitrostátní spěšné vlaky,

- mezistátní osobní vlaky (Os),

- vnitrostátní osobní vlaky,

- soupravové vlaky (Sv),

- mezistátní nákladní vlaky ostatní,

- rychlé nákladní vlaky (Rn),

- průběžné nákladní vlaky (Pn),

- vyrovnávkové nákladní vlaky (Vn),

- manipulační nákladní vlaky (Mn),

- přestavovací nákladní vlaky (Pv) - zachováváno jako pozůstatek minulosti,

- vlečkové vlaky (Vleč),

- služební (Služ) příp. pomocné (Pom) vlaky,

- lokomotivní vlaky (Lv).

Ve vzájemném vztahu je nutno pokládat za důležitější ten vlak, který má vyšší stanovenou rychlost, při stejné kategorii a rychlosti ten, který má větší zpoždění.

Pokud by dodržením důležitosti lokomotivních a soupravových vlaků mohlo dojít ke zpoždění vlaku, pro který lokomotiva nebo souprava jede, mají tyto lokomotivní a soupravové vlaky stejnou důležitost jako vlaky, pro které jedou.